附件4

下陆区中小学校服校徽标志使用规范

为统一规范全区各中小学校服校徽标志、校服统一标识反光 LOGO 的设计、制作、工艺、摆放标准，保障校服标识美观统一、安全环保、经久耐用，树立规范整洁的校园视觉形象，保护学生穿戴健康，特制定本规范。

一、图案管理要求

1.严禁任何单位、厂商、个人私自修改校徽标志，禁止裁切、增删图形文字元素、调整标准配色、拉伸压缩改变原始比例；建议生产企业在开版前向区教育局核对确认各校校徽标志图样。

2.制作、印刷全过程使用的膜材、绣线、胶水、染料等原辅材料，应无毒无刺激、无异味、不含可分解致癌芳香胺染料；50 次水洗后不脱落、不开裂、不脱线；耐水洗、耐摩擦、色牢度达标，洗涤后无大面积掉色、晕染；反复摩擦不起毛、断线、起皮。

3.校徽标志图样不得挪用于校服以外商业宣传、文创产品、广告物料等非校园场景，未经区教育局及对应学校双重许可不得对外商用。

二、规格尺寸及印制位置

校徽标志统一设置于校服左胸位置，位置应参照设计效果图执行，确保视觉比例协调、位置端正、美观大方。

1.夏装短袖 T 恤、春秋装上衣、保暖内胆：采用织标缝制工艺，校徽标志为圆形，直径5.5厘米，缝制于服装左胸位置。织标应图案清晰、色彩准确、边缘平整，缝制牢固，不得出现歪斜、翘边、脱线等现象。

2.冬装外套：采用热胶印工艺，校徽标志为圆形，直径5.5厘米，印制于服装左胸位置。热胶印标识应图案完整、色彩清晰、附着牢固，确保正常穿着和洗涤过程中不易脱落、开裂、变形或明显褪色。

3.春秋装上衣、冬装外套：设有下陆区校服统一标识反光 LOGO ，宽度为4.5厘米，设置于服装后背下方居中位置。标识位置距服装后背底边10厘米处，左右居中对齐，确保整体端正、协调。

所有校服标识应与服装款式、面料颜色及整体设计风格协调统一，位置准确、工艺规范、牢固耐用，符合学生日常穿着要求和校园形象展示要求。

三、印制工艺要求

根据校服面料材质分类选用对应工艺，工艺标准、耗材均需达标。

（一）织标缝制工艺

- 1.适用品类：夏装短袖 T 恤、春秋装上衣、保暖内胆。

- 2.织标基础要求：采用高密织带织造，图案清晰、色彩还原准确，边缘锁边平整无毛边。

- 3.缝制标准：采用同色细线沿织标均匀密缝，无歪斜、翘边、跳线、脱线；缝制线迹不可遮挡校标图案关键元素。

（二）热熔贴纸熨烫工艺

- 1.适用品类：冬装外套

- 2.材料硬性标准：采用环保高弹专用儿童服饰热转印膜，提供膜材安全检测报告；胶水低温无刺激，拉伸性能匹配针织面料。

- 3.操作工艺标准：严格按照面料匹配温度、压力、烫印时长标准化作业；成品校标边缘清晰利落，无溢胶、毛边、模糊、白点、气泡、缺色、错位。

- 4.水洗耐用标准：完成 50 次标准家用机洗（常温、中性洗涤剂）后，校标无开裂、起皮、局部脱落、大面积褪色；面料拉伸变形时，烫标同步延展，无龟裂、断纹。

- 5.外观要求：图案完整，色彩与标准校标色卡无色差，无漏印、重影。

- （三）反光 LOGO 制作工艺（区级统一标识）

- 1.适用品类：春秋装上衣、冬季防风外套后背

- 2.反光材质：高亮环保反光膜，耐水洗、耐摩擦，反光亮度符合学生安全校服标准；

- 3.制作工艺：热转印贴合，无翘边、脱落，与后背面料贴合平整。

四、监督与管理

- 1.区教育局将联合市场监管部门定期开展校服质量与标识专项检查，对不符合本规范的校服产品，责令生产企业限期整改或更换；情节严重者，将纳入“黑名单”进行通报。

- 2.鼓励学生、家长和社会公众对校服校徽标志质量进行监督，发现问题可向学校或区教育局反映。

五、违规处理

- 1.生产企业违反本要求，提供不符合标准校服产品的，由区教育局视情节轻重给予书面警告、通报批评、列入黑名单等处理。

- 2.未经授权将校徽标志图样用于商业用途的单位或个人，区教育局及对应学校保留追究其法律责任的权利。

六、施行日期与解释权

- 本规范自发布之日起施行。由下陆区教育局负责解释。